ESP32 Gaz İzleme ve RGB LED Kontrol Projesi

Android Mobil Uygulama, BLE, Wi-Fi, MQTT, Spring Boot Backend ve SQLite Tabanlı

Türkçe Proje Dokümantasyonu

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| Proje Türü | IoT + Mobil Uygulama + Backend |
| Donanımlar | ESP32-S3, MQ-2 gaz sensörü, WS2812 RGB LED |
| Yazılım Bileşenleri | Arduino C++, Android Java, Spring Boot, MQTT, WebSocket, SQLite |
| Doküman Dili | Türkçe |

# İÇİNDEKİLER

1.  Proje Özeti ……………………………………………………………………………………….. 1

2.  Amaç ve Kapsam ………………………………………………………………………………… 1

3.  Kullanılan Teknolojiler …………………………………………………………………………... 1

4.  Repository Yapısı ………………………………………………………………………………… 2

5.  Genel Sistem Mimarisi …………………………………………………………………………… 3

5.1 BLE mimarisi ………………………………………………………………………………... 3

5.2 Wi-Fi/MQTT/backend mimarisi …………………………………………………………….. 3

6.  Donanım Bağlantıları …………………………………………………………………………….. 4

7.  BLE Sürümü ……………………………………………………………………………………… 5

7.1 Esp32 BLE tarafı …………………………………………………………………………….. 5

7.2 Android BLE tarafı …………………………………………………………………...……... 6

8.  Wi-Fi/MQTT Sürümü ……………………………………………………………………………. 7

8.1 ESP32 Wi-Fi/MQTT tarafı ………………………………………………………………….. 7

9.  Spring Boot Backend …………………………………………………………………………….. 8

9.1 Backend bağımlılıkları ………………………………………………………………….…… 8

9.2 Backend sınıfları ……………………………………………………………………….……. 8

9.3 REST ve WebSocket endpointleri ……………………………………………………….….. 8

9.4 Cihaz bağlantı durumu …………………………………………………………….………… 9

10. Android Uygulama Yapısı …………………………………………………………….………… 9

10.1 Wi-Fi Android uygulaması ………………………………………………………………… 9

10.2 Android UI davranışı …………………………………………………………….………… 9

11. JSON Veri Formatları …………………………………………………………………….…….. 10

12. Veritabanı Tasarımı ……………………………………………………………….…………….. 10

13. Kurulum ve Çalıştırma ……………………………………………………………..……………. 11

13.1 ESP32 BLE sürümü ………………………………………………………..….……………. 11

13.2 Wi-Fi/MQTT sürümü …………………………………………….…………………..….….. 11

14. Test Senaryoları ………………………………………………………………………….………. 12

15. Hata Yönetimi ve Öneriler ……………………………………………………………….………. 12

15.1 Olası sorunlar ……………………………………………………………………………….. 12

15.2 İyileştirme önerileri …………………………………………………………………………. 13

16. Sonuç ………………………………………………………………………………….………….. 13

1. Proje Özeti

Bu proje, ESP32-S3 geliştirme kartı üzerinde bağlı MQ-2 gaz sensöründen analog gaz değeri okumayı, kart üzerindeki veya harici WS2812 RGB LED’i mobil uygulama üzerinden kontrol etmeyi ve sistem durumunu Android tarafında gerçek zamanlı göstermeyi amaçlayan bir IoT projesidir. Repository iki farklı haberleşme yaklaşımını içerir: BLE tabanlı doğrudan haberleşme ve Wi-Fi/MQTT tabanlı backend üzerinden haberleşme.

| Sürüm | Haberleşme Modeli | Temel Mantık |
| --- | --- | --- |
| BLE sürümü | Android ↔ ESP32 BLE GATT | Telefon doğrudan ESP32’ye bağlanır, ESP32 state bilgisini notification olarak gönderir, telefon kontrol komutunu characteristic write ile yollar. |
| Wi-Fi/MQTT sürümü | ESP32 ↔ MQTT ↔ Spring Boot ↔ Android | ESP32 telemetriyi MQTT ile backend’e gönderir; backend Android’e WebSocket ile anlık state yayınlar, geçmiş kayıtları SQLite’da tutar. |

# 2. Amaç ve Kapsam

MQ-2 gaz sensöründen okunan değeri Android arayüzünde anlık göstermek.

WS2812 RGB LED’in açık/kapalı durumunu, kırmızı-yeşil-mavi renk bileşenlerini ve parlaklığını mobil uygulamadan kontrol etmek.

BLE ve Wi-Fi tabanlı haberleşme yöntemlerini aynı proje mantığı üzerinde karşılaştırılabilir şekilde göstermek.

Wi-Fi sürümünde MQTT, WebSocket, REST API ve SQLite ile daha genişletilebilir bir IoT mimarisi kurmak.

Cihaz bağlantı durumunu takip ederek cihaz bağlı değilken mobil arayüzde bunu açıkça göstermek.

Belirli aralıklarla telemetri geçmişi tutarak son kayıtların Android uygulamada görüntülenmesini sağlamak.

# 3. Kullanılan Teknolojiler

| Kategori | Teknoloji / Bileşen | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- | --- |
| Donanım | ESP32-S3 | Sensör okuma, BLE/Wi-Fi haberleşmesi ve RGB LED kontrolü. |
| Donanım | MQ-2 gaz sensörü | Analog gaz değerini okumak için kullanılır. |
| Donanım | WS2812 RGB LED | Mobil uygulamadan renk, parlaklık ve açık/kapalı kontrolü. |
| Gömülü yazılım | Arduino C++ | ESP32 kodlarının Arduino IDE ile yazılması ve yüklenmesi. |
| Mobil | Android Java | Mobil arayüz, BLE GATT bağlantısı, WebSocket istemcisi ve HTTP geçmiş isteği. |
| Backend | Spring Boot | MQTT mesajlarını işleme, WebSocket yayını, REST API ve SQLite işlemleri. |
| Mesajlaşma | MQTT / Eclipse Paho / PubSubClient | ESP32 ile backend arasında telemetri ve kontrol mesajlaşması. |
| Gerçek zamanlı iletişim | WebSocket / OkHttp | Backend’den Android’e anlık cihaz state aktarımı. |
| Veritabanı | SQLite + JdbcTemplate | Telemetri geçmişini yerel dosya tabanlı veritabanında saklama. |

# 4. Repository Yapısı

Repository içeriği incelendiğinde proje dosyaları pratik olarak aşağıdaki ana klasörlere ayrılmıştır:

ESP32-Gas-Monitoring-RGB-Control-onAndroid/
|
|-- README.md
|-- .gitignore
|
|-- ESP32_Mobile_app_bluetooth/
|   |-- esp32_bluetooth/
|   |   |-- esp32_bluetooth.ino
|   |
|   |-- android_mobile_app/
|       |-- app/src/main/java/com/batuhan/esp32bluetoothmobileapp/MainActivity.java
|       |-- app/src/main/AndroidManifest.xml
|
|-- ESP32_Mobile_app_wifi/
    |-- esp32_emb_src/
    |   |-- esp32_emb_src.ino
    |
    |-- ESP32_Mobile/
    |   |-- app/src/main/java/com/batuhan/esp32_mobile/MainActivity.java
    |   |-- app/src/main/java/com/batuhan/esp32_mobile/config/AppConfig.java
    |   |-- app/src/main/java/com/batuhan/esp32_mobile/network/
    |   |-- app/src/main/java/com/batuhan/esp32_mobile/model/
    |   |-- app/src/main/java/com/batuhan/esp32_mobile/util/
    |
    |-- esp32-backend/
        |-- pom.xml
        |-- src/main/resources/application.properties
        |-- src/main/java/com/batuhan/esp32_backend/controller/
        |-- src/main/java/com/batuhan/esp32_backend/service/
        |-- src/main/java/com/batuhan/esp32_backend/mqtt/
        |-- src/main/java/com/batuhan/esp32_backend/websocket/
        |-- src/main/java/com/batuhan/esp32_backend/config/
.

# 5. Genel Sistem Mimarisi

## 5.1 BLE mimarisi

BLE sürümünde backend yoktur. Android uygulama doğrudan ESP32’nin BLE servisine bağlanır. ESP32 bir GATT server gibi davranır; Android ise GATT client olarak bağlanır.

Android Mobil Uygulama
        |
        | BLE GATT bağlantısı
        | - state characteristic: READ + NOTIFY
        | - control characteristic: WRITE + WRITE_NO_RESPONSE
        v
ESP32-S3
        |
        | analogRead(GPIO 4)
        v
MQ-2 Gaz Sensörü
        |
        | WS2812 kontrolü
        v
RGB LED

## 5.2 Wi-Fi/MQTT/backend mimarisi

Wi-Fi sürümünde ESP32 doğrudan Android’e bağlanmaz. ESP32, MQTT broker üzerinden Spring Boot backend ile konuşur. Backend telemetriyi işler, SQLite veritabanına belirli aralıklarla kaydeder ve Android uygulamaya WebSocket üzerinden anlık state yayını yapar.

ESP32-S3
  |-- MQTT publish  -> iot/esp32-s3-001/telemetry
  |-- MQTT subscribe <- iot/esp32-s3-001/control
        |
        v
MQTT Broker
        |
        v
Spring Boot Backend
  |-- MqttTelemetrySubscriber: telemetri alır
  |-- DeviceService: state, bağlantı ve geçmiş yönetimi
  |-- MqttPublisher: kontrol komutunu MQTT'ye yollar
  |-- WebSocketBroadcaster: Android'e anlık state yollar
  |-- SQLite: telemetry_history kayıtları
        |
        | WebSocket /ws/device
        | REST GET /api/device/history?limit=N
        v
Android Mobil Uygulama

# 6. Donanım Bağlantıları

| Bileşen | ESP32 Bağlantısı | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| MQ-2 AO / Analog çıkış | GPIO 4 | Kodda GAS_PIN = 4 olarak tanımlanmış. Gaz değeri analogRead ile okunur. |
| MQ-2 VCC | 5V veya modül gereksinimine göre 3.3V/5V | Kullanılan MQ-2 modülünün çalışma voltajına göre bağlanmalıdır. |
| MQ-2 GND | GND | Ortak toprak bağlantısı gerekir. |
| WS2812 DIN | GPIO 48 | Kodda WS2812_PIN = 48 olarak tanımlanmış. |
| WS2812 VCC | 3.3V/5V | Kart üzerindeki LED ise ek bağlantı gerekmeyebilir; harici LED’de besleme önemlidir. |
| WS2812 GND | GND | LED ve ESP32 aynı GND hattını paylaşmalıdır. |

Not: GPIO 48 genellikle ESP32-S3 kartlarda kart üzerindeki WS2812/NeoPixel LED için kullanılır. Farklı ESP32 kartlarında pin değişebilir; kart pinout şemasına göre kontrol edilmelidir.

Donanım bağlantı şeması

# 7. BLE Sürümü

## 7.1 ESP32 BLE tarafı

ESP32 BLE kodu BLEDevice, BLEServer, BLEUtils, BLE2902, ArduinoJson ve Adafruit_NeoPixel kütüphanelerini kullanır. Cihaz adı ESP32-GAS-LED olarak tanımlanmıştır. Kodda tek bir BLE service ve iki characteristic kullanılır.

| Alan | Değer / Görev |
| --- | --- |
| DEVICE_NAME | ESP32-GAS-LED |
| SERVICE_UUID | 12345678-1234-1234-1234-1234567890ab |
| GAS_UUID | State characteristic. READ + NOTIFY özelliği ile gaz, bağlantı ve LED durumunu gönderir. |
| CONTROL_UUID | Control characteristic. Android’den gelen LED/RGB/parlaklık komutlarını WRITE ile alır. |
| SEND_INTERVAL_MS | 200 ms. ESP32 state bilgisini yaklaşık 200 ms aralıklarla hazırlar ve bağlıysa notify eder. |

ESP32’nin gönderdiği state mesajı kısa JSON anahtarlarıyla oluşturulur:

{
  "c": true,
  "g": 1234,
  "l": true,
  "r": 255,
  "gr": 0,
  "b": 0,
  "br": 255
}

| JSON Alanı | Anlamı |
| --- | --- |
| c | Telefon/istemci bağlantı durumu |
| g | MQ-2 gaz sensörü analog değeri |
| l | LED açık mı kapalı mı |
| r | Kırmızı renk değeri, 0-255 |
| gr | Yeşil renk değeri, 0-255 |
| b | Mavi renk değeri, 0-255 |
| br | Parlaklık değeri, 0-255 |

Not: Kod hem kısa anahtarları hem de ledOn, red, green, blue, brightness gibi uzun anahtarları okuyabilecek şekilde yazılmıştır. Bu, mobil taraf değişse bile ESP32’nin daha esnek çalışmasını sağlar.

## 7.2 Android BLE tarafı

Android BLE uygulaması MainActivity içinde BluetoothAdapter, BluetoothGatt, BluetoothGattCallback, characteristic ve descriptor işlemlerini yönetir. Uygulama belirlenen ESP32 MAC adresine bağlanır, servisleri keşfeder, notification açar ve gelen JSON state mesajlarını arayüze yansıtır.

| Bileşen / Değişken | Görev |
| --- | --- |
| TARGET_MAC_ADDRESS | Bağlanılacak ESP32 cihazının MAC adresi. Kendi ESP32 adresiyle değiştirilmelidir. |
| BluetoothGattCallback | Bağlantı durumu, MTU sonucu, servis keşfi ve notification mesajlarını yakalar. |
| CCCD_UUID | BLE notification aktif etmek için kullanılan standart descriptor UUID’si. |
| REQUESTED_MTU = 256 | BLE paket boyutunu büyütmeye çalışır; JSON mesajların daha rahat taşınmasını sağlar. |
| CONTROL_DEBOUNCE_MS = 100 | SeekBar hızlı değişirken her milisaniyede komut yollamak yerine kısa gecikmeyle son komutu yollar. |
| LOCAL_CONTROL_PROTECT_MS = 700 | Kullanıcı yeni kontrol yapmışsa ESP32’den gelen eski state’in UI kontrol değerlerini ezmesini engeller. |

BLE Android akışı özetle şöyledir:

1. Uygulama açılır ve gerekli Bluetooth izinleri kontrol edilir.

2. Bluetooth açık ve izinler tamamsa TARGET_MAC_ADDRESS ile ESP32’ye bağlanılır.

3. Bağlantı kurulduğunda MTU isteği yapılır ve servis keşfi başlatılır.

4. GAS_UUID characteristic’i için notification aktif edilir.

5. ESP32’den gelen JSON state mesajları parse edilir ve gaz/LED/RGB/parlaklık alanları UI’da gösterilir.

6. Kullanıcı switch, renk butonu veya slider değiştirirse JSON control komutu oluşturulup CONTROL_UUID characteristic’ine yazılır.

7. Bağlantı koparsa GATT kapatılır, UI bağlı değil durumuna alınır ve yeniden bağlanma denenir.

# 8. Wi-Fi/MQTT Sürümü

## 8.1 ESP32 Wi-Fi/MQTT tarafı

ESP32 Wi-Fi kodu WiFi, PubSubClient, ArduinoJson ve Adafruit_NeoPixel kütüphanelerini kullanır. ESP32 önce Wi-Fi ağına bağlanır, ardından MQTT broker’a bağlanarak telemetri yayınlar ve kontrol topic’ini dinler.

| Sabit / Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD | ESP32’nin bağlanacağı Wi-Fi bilgileri. |
| MQTT_HOST / MQTT_PORT | MQTT broker IP adresi ve portu. Varsayılan MQTT portu 1883 olarak kullanılmıştır. |
| DEVICE_ID | esp32-s3-001 |
| TELEMETRY_TOPIC | iot/esp32-s3-001/telemetry |
| CONTROL_TOPIC | iot/esp32-s3-001/control |
| TELEMETRY_INTERVAL_MS | 200 ms. ESP32 düzenli telemetri yayınlar. |

ESP32’nin MQTT ile gönderdiği telemetri formatı:

{
  "deviceId": "esp32-s3-001",
  "gasValue": 1234,
  "ledOn": true,
  "red": 255,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "brightness": 255
}

ESP32’nin MQTT control topic üzerinden beklediği kontrol formatı:

{
  "ledOn": true,
  "red": 255,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "brightness": 255
}

Not: Wi-Fi kodunda WiFi.setSleep(false) kullanılmıştır. Bu, ESP32’nin Wi-Fi güç tasarrufundan kaynaklı gecikmelerini azaltmaya yardımcı olur.

# 9. Spring Boot Backend

Backend, Wi-Fi/MQTT sürümünde sistemin merkezi katmanıdır. ESP32’den gelen MQTT telemetrisini alır, son cihaz state’ini RAM’de tutar, cihaz bağlantı durumunu zaman aşımına göre belirler, Android’e WebSocket ile state gönderir ve geçmiş kayıtları SQLite’a yazar.

## 9.1 Backend bağımlılıkları

| Bağımlılık | Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| spring-boot-starter-web | REST endpoint oluşturmak için. |
| spring-boot-starter-jdbc | JdbcTemplate ile SQLite işlemleri için. |
| sqlite-jdbc | SQLite veritabanı sürücüsü. |
| spring-boot-starter-websocket | Android uygulama ile WebSocket iletişimi için. |
| org.eclipse.paho.client.mqttv3 | Backend’in MQTT broker’a bağlanması, publish/subscribe yapması için. |
| jackson-databind | JSON parse ve JSON üretim işlemleri için. |

## 9.2 Backend sınıfları

| Sınıf | Görevi |
| --- | --- |
| Esp32BackendApplication | Spring Boot uygulamasının başlangıç sınıfı. |
| DeviceController | REST tarafında /api/device/history endpoint’ini sağlar. |
| DeviceService | Son state, bağlantı kontrolü, veri kaydı, MQTT control publish ve WebSocket broadcast işlemlerinin merkezidir. |
| MqttTelemetrySubscriber | MQTT telemetry topic’ine subscribe olur ve gelen payload’u DeviceService’e aktarır. |
| MqttPublisher | Android’den gelen kontrol komutlarını MQTT control topic’ine publish eder. |
| DeviceWebSocketHandler | Android WebSocket mesajlarını alır; control mesajını DeviceService’e yönlendirir; bağlantıda son state’i gönderir. |
| DeviceWebSocketBroadcaster | Bağlı tüm WebSocket session’larına state mesajı yayınlar. |
| WebSocketConfig | /ws/device endpoint’ini WebSocket handler ile eşler. |
| ControlRequest | LED açık/kapalı, RGB ve parlaklık komutu için DTO sınıfıdır. |

## 9.3 REST ve WebSocket endpointleri

| Endpoint | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| GET /api/device/history?limit=N | REST | SQLite telemetry_history tablosundan son N kaydı döndürür. Android geçmiş ekranı bunu kullanır. |
| /ws/device | WebSocket | Android uygulama bu adrese bağlanır; backend state mesajlarını anlık yollar ve control mesajlarını buradan alır. |

## 9.4 Cihaz bağlantı durumu

Backend cihazın bağlı olup olmadığını ayrı bir “connected” paketiyle değil, son MQTT telemetri zamanına göre anlar. DeviceService içinde DEVICE_TIMEOUT_MS = 2000 olarak tanımlanmıştır. Son telemetri üzerinden 2 saniyeden fazla süre geçmişse cihaz bağlı değil kabul edilir.

| Durum | Backend davranışı |
| --- | --- |
| Telemetri geliyorsa | lastTelemetryAtMs güncellenir, cihaz bağlı kabul edilir, son state Android’e broadcast edilir. |
| Telemetri 2 saniyeden uzun süre gelmezse | deviceConnected false olur; scheduled kontrol bunu fark edince Android’e bağlı değil state’i yollar. |

# 10. Android Uygulama Yapısı

## 10.1 Wi-Fi Android uygulaması

Wi-Fi Android uygulaması, backend ile iki kanal üzerinden konuşur: anlık veriler için WebSocket, geçmiş kayıtlar için HTTP GET. MainActivity, UI state yönetimini yapar; DeviceWebSocketClient bağlantı ve mesaj yönetimini; DeviceApiClient ise geçmiş verilerini almayı sağlar.

| Dosya | Görev |
| --- | --- |
| MainActivity.java | Arayüz bileşenlerini bağlar, WebSocket state mesajlarını UI’a işler, kullanıcı kontrol değişikliklerini backend’e yollar, geçmiş verisini periyodik yükler. |
| AppConfig.java | BASE_URL, WS_URL, HISTORY_REFRESH_MS, CONTROL_DEBOUNCE_MS ve RECONNECT_DELAY_MS değerlerini tutar. |
| DeviceWebSocketClient.java | OkHttp WebSocket ile /ws/device bağlantısını kurar, state mesajlarını parse eder, control mesajı gönderir, kopunca yeniden bağlanır. |
| DeviceApiClient.java | GET /api/device/history?limit=N isteği atar ve JSON array’i HistoryItem listesine çevirir. |
| DeviceState.java | Backend state JSON’unu Android modeline dönüştürür. |
| ControlCommand.java | Android kontrol değerlerini type=control JSON formatına dönüştürür. |
| HistoryItem.java | Geçmiş kayıt JSON’unu model haline getirir. |
| HistoryFormatter.java | Geçmiş kayıtları TextView içinde tablo benzeri hizalı metne çevirir. |

## 10.2 Android UI davranışı

Cihaz bağlıysa bağlantı metni yeşil tonla “Bağlı” olarak gösterilir; cihaz bağlı değilse kırmızı tonla “Bağlı Değil” gösterilir.

Gaz değeri, LED durumu, RGB değerleri, parlaklık ve son güncelleme zamanı ayrı TextView alanlarında gösterilir.

LED switch, RGB seekbar’ları, parlaklık seekbar’ı ve renk preset butonları kullanıcıdan kontrol komutu üretir.

Kontrol komutları 100 ms debounce ile gönderilir; bu sayede slider hızlı oynatılırken gereksiz çok sayıda komut gönderilmez.

Son yerel kullanıcı değişikliğinden sonra kısa süre boyunca backend’den gelen state’in UI kontrollerini ezmesi engellenir.

Geçmiş kayıtlar 30 saniyede bir yenilenir ve en fazla 20 satır formatlanarak gösterilir.

# 11. JSON Veri Formatları

| Veri Tipi | Örnek | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| BLE state | {"c":true,"g":1200,"l":true,"r":255,"gr":0,"b":0,"br":255} | ESP32’den Android’e notification ile gider. |
| BLE control | {"l":true,"r":255,"gr":0,"b":0,"br":255} | Android’den ESP32 control characteristic’ine yazılır. |
| MQTT telemetry | {"deviceId":"esp32-s3-001","gasValue":1200,"ledOn":true,"red":255,"green":0,"blue":0,"brightness":255} | ESP32’den backend’e MQTT publish edilir. |
| MQTT control | {"ledOn":true,"red":255,"green":0,"blue":0,"brightness":255} | Backend’den ESP32’ye MQTT control topic üzerinden gider. |
| WebSocket state | {"type":"state","deviceConnected":true,"gasValue":1200,...} | Backend’den Android’e anlık cihaz state’i olarak gider. |
| WebSocket control | {"type":"control","ledOn":true,"red":255,"green":0,"blue":0,"brightness":255} | Android’den backend’e WebSocket ile gider. |

# 12. Veritabanı Tasarımı

Backend, SQLite üzerinde telemetry_history tablosunu otomatik oluşturur. Tablo, gaz değeri ve LED state bilgisini geçmiş kayıt olarak saklamak için kullanılır.

| Alan | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Kayıt kimliği. |
| recorded_at | TEXT NOT NULL | Kayıt zamanı. Europe/Istanbul saat diliminde yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatı kullanılır. |
| gas_value | INTEGER NOT NULL | MQ-2 sensöründen gelen analog değer. |
| led_on | INTEGER NOT NULL | LED açık ise 1, kapalı ise 0. |
| red | INTEGER NOT NULL | Kırmızı renk değeri. |
| green | INTEGER NOT NULL | Yeşil renk değeri. |
| blue | INTEGER NOT NULL | Mavi renk değeri. |
| brightness | INTEGER NOT NULL | Parlaklık değeri. |

Not: DeviceService içinde HISTORY_INTERVAL_MS = 60_000 olduğu için geçmiş kaydı yaklaşık dakikada bir alınır. Kod, aynı dakika içinde kayıt güncellemek yerine her uygun aralıkta yeni satır ekleyecek yapıdadır.

# 13. Kurulum ve Çalıştırma

## 13.1 ESP32 BLE sürümü

1. Arduino IDE’de ESP32 kart desteğinin kurulu olduğundan emin olun.

2. Adafruit_NeoPixel, ArduinoJson ve ESP32 BLE kütüphanelerinin kullanılabilir olduğundan emin olun.

3. esp32_bluetooth.ino dosyasını açın.

4. GAS_PIN ve WS2812_PIN değerlerinin kendi kartınıza uygun olduğunu kontrol edin.

5. Kodu ESP32-S3 karta yükleyin.

6. Android BLE uygulamasında TARGET_MAC_ADDRESS değerini kendi ESP32 BLE MAC adresinizle değiştirin.

7. Android uygulamayı telefona yükleyin ve Bluetooth izinlerini verin.

8. Uygulama açılınca ESP32’ye bağlanmalı, gaz değeri ve LED durumu görüntülenmelidir.

## 13.2 Wi-Fi/MQTT sürümü

1. MQTT broker’ın çalıştığından ve 1883 portunun açık olduğundan emin olun.

2. esp32_emb_src.ino içinde WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD, MQTT_HOST, MQTT_USERNAME ve MQTT_PASSWORD alanlarını kendi ortamınıza göre değiştirin.

3. Backend application.properties içinde server.port, spring.datasource.url, mqtt.broker, mqtt.username, mqtt.password, telemetry topic ve control topic değerlerini düzenleyin.

4. esp32-backend klasöründe Maven ile backend’i çalıştırın: mvn spring-boot:run veya mvn clean package sonrası jar çalıştırma.

5. Android AppConfig.java içinde BASE_URL ve WS_URL değerlerini backend IP/port bilgisine göre değiştirin.

6. ESP32 kodunu karta yükleyin ve seri monitörde Wi-Fi/MQTT bağlantısının başarılı olduğunu kontrol edin.

7. Android uygulamayı çalıştırın; WebSocket bağlanmalı ve state mesajları geldikçe UI güncellenmelidir.

# Backend örnek çalıştırma
cd ESP32_Mobile_app_wifi/esp32-backend
mvn clean package
java -jar target/esp32-backend-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# 14. Test Senaryoları

| Test | Beklenen Sonuç |
| --- | --- |
| ESP32 açık, Android BLE uygulaması açık | Telefon ESP32’ye bağlanır, gaz değeri ve LED durumu 200 ms civarında güncellenir. |
| BLE bağlantısı kesilir | Android “Bağlı değil” durumuna geçer ve yeniden bağlanmayı dener. |
| LED switch açılır/kapatılır | ESP32 WS2812 LED gerçek durumda açılır veya kapanır. |
| RGB slider değiştirilir | Renk önizlemesi ve fiziksel LED rengi güncellenir. |
| Wi-Fi sürümünde ESP32 MQTT broker’a bağlanır | Backend terminalinde MQTT telemetry geldi logları görülür. |
| Android Wi-Fi uygulaması WebSocket’e bağlanır | Bağlantı durumu bağlı görünür ve state verileri anlık gelir. |
| ESP32 kapatılır | Backend 2 saniye civarında cihazı bağlı değil kabul eder; Android UI bağlı değil olur. |
| Geçmiş endpoint çağrılır | /api/device/history?limit=20 son kayıtları JSON array olarak döndürür. |

# 15. Hata Yönetimi ve Öneriler

## 15.1 Olası sorunlar

| Sorun | Muhtemel Sebep | Çözüm Önerisi |
| --- | --- | --- |
| Android BLE cihazı bulamıyor veya bağlanmıyor | MAC adresi yanlış, Bluetooth kapalı, izin eksik veya ESP32 advertise etmiyor. | TARGET_MAC_ADDRESS değerini kontrol edin, Bluetooth izinlerini verin, ESP32 seri monitörde BLE başladı çıktısını kontrol edin. |
| GATT hata mesajları sık geliyor | Bağlantı kopuyor, cihaz kapalı, eski GATT düzgün kapanmamış veya yeniden bağlanma döngüsü çalışıyor. | closeGatt sonrası yeniden bağlanma gecikmesini koruyun; cihaz açık değilse bağlantı denemesini sınırlayın. |
| Wi-Fi sürümünde Android bağlı değil görünüyor | Backend URL yanlış, WebSocket portu kapalı veya backend çalışmıyor. | AppConfig BASE_URL/WS_URL ve server.port değerlerini kontrol edin. |
| MQTT telemetry gelmiyor | Broker IP, kullanıcı adı/şifre veya topic yanlış. | ESP32 ve backend tarafındaki topic değerlerinin birebir aynı olduğundan emin olun. |
| Geçmiş kayıt oluşmuyor | ESP32 bağlı değil kabul ediliyor veya SQLite yolu yazılabilir değil. | spring.datasource.url yolunu ve dosya izinlerini kontrol edin. |
| LED rengi beklenenden farklı | WS2812 renk sırası veya pin farklı olabilir. | NEO_GRB ayarını, LED pinini ve kart pinout’unu kontrol edin. |

## 15.2 İyileştirme önerileri

BLE tarafında sabit MAC adresi yerine cihaz tarama ekranı eklenebilir. Bu, farklı ESP32 kartlarında uygulamayı daha pratik hale getirir.

application.properties ve Arduino içindeki kullanıcı adı/şifre gibi bilgiler doğrudan repoda tutulmamalı; örnek config dosyası ve local secret dosyaları kullanılmalıdır.

Wi-Fi sürümünde MQTT mesajları için QoS seviyesi ihtiyaçlara göre 1 yapılabilir; fakat gecikme ve ağ yükü etkisi test edilmelidir.

SQLite geçmiş kaydı için aynı dakika içinde update, dakika değişince insert mantığı isteniyorsa DeviceService saveHistory bölümü minute bucket mantığına göre geliştirilebilir.

Android Wi-Fi uygulamasında bağlantı durumu yalnızca WebSocket bağlantısı değil, backend’in deviceConnected alanı ile birlikte yorumlanmalıdır.

Backend için basit bir health endpoint eklenebilir: GET /api/health.

MQ-2 sensörü için kalibrasyon, eşik değer ve alarm modu eklenerek proje daha gerçekçi bir gaz alarm sistemine dönüştürülebilir.

Kodlar class yapısı bakımından daha da ayrıştırılabilir: ESP32 tarafında LedController, GasSensorReader, MqttManager gibi sınıflar kullanılabilir.

# 16. Sonuç

Bu proje, ESP32 tabanlı bir IoT projesinin iki farklı haberleşme yaklaşımıyla nasıl geliştirilebileceğini göstermektedir. BLE sürümü daha sade ve doğrudan bir telefon-cihaz bağlantısı sağlarken, Wi-Fi/MQTT sürümü backend, veritabanı ve WebSocket desteği sayesinde daha genişletilebilir bir mimari sunar. Projede sensör okuma, gerçek zamanlı mobil arayüz, LED kontrolü, bağlantı durum takibi, MQTT mesajlaşması, WebSocket yayını ve SQLite geçmiş kaydı gibi birçok temel IoT konusu birlikte uygulanmıştır.

# Ek A – Kod Dosyaları ve İçeriği

| Dosya | Dokümantasyonda Kullanılan İçerik |
| --- | --- |
| README.md | Projenin genel amacı, BLE ve Wi-Fi yaklaşımı, donanım bileşenleri ve repo fikri. |
| ESP32_Mobile_app_bluetooth/esp32_bluetooth/esp32_bluetooth.ino | BLE service/characteristic yapısı, 200 ms state bildirimi, LED ve gaz sensörü mantığı. |
| ESP32_Mobile_app_bluetooth/.../MainActivity.java | Android BLE GATT bağlantısı, notification açma, MTU, debounce ve UI güncelleme akışı. |
| ESP32_Mobile_app_wifi/esp32_emb_src/esp32_emb_src.ino | Wi-Fi bağlantısı, MQTT telemetry/control topicleri, ESP32 LED ve gaz sensörü yönetimi. |
| ESP32_Mobile_app_wifi/esp32-backend/.../DeviceService.java | Backend state yönetimi, bağlantı timeout, SQLite history ve MQTT control publish mantığı. |
| ESP32_Mobile_app_wifi/esp32-backend/.../MqttTelemetrySubscriber.java | MQTT telemetry subscribe ve payload’un DeviceService’e aktarılması. |
| ESP32_Mobile_app_wifi/esp32-backend/.../MqttPublisher.java | Backend’den ESP32’ye MQTT control mesajı gönderilmesi. |
| ESP32_Mobile_app_wifi/esp32-backend/.../DeviceWebSocketHandler.java | Android WebSocket bağlantısı ve control/state mesaj akışı. |
| ESP32_Mobile_app_wifi/ESP32_Mobile/.../DeviceWebSocketClient.java | Android WebSocket client, reconnect ve state parse mantığı. |
| ESP32_Mobile_app_wifi/ESP32_Mobile/.../DeviceApiClient.java | Android geçmiş kayıtlarının REST API üzerinden alınması. |